Nome………………………………………………………….………..classe………..……data……….…….

laboratorio di Fisica

## Incertezza nelle misure ripetute: misure di lunghezza

| Obiettivo: - osservare l’incertezza nelle misura ripetute - calcolare il valore medio – l’errore assoluto e percentuale - esprimere il valore finale con la sua incertezza | Materiali: calibro palmer o ventesimale oggetto solido regolare |
| --- | --- |

Procedimento

- effettua con il calibro almeno 20 misure dello spessore (dimensione minore) dell’oggetto assegnato, ricordandoti di richiudere il calibro prima di ogni misura.

- riporta i valori in tabella (in mm)

- tra i valori misurati il valore più probabile è il VALORA MEDIO

  - Calcola il valore medio dello spessore misurata utilizzando i seguenti simboli: l1 ; l2 ;l3 …..l20 per le misure di lunghezza ed lm per la lunghezza media.

calcolo il valore medio

  - Individua in tabella il valore massimo ed il valore minimo misurati (lmax ed lmin) e calcola l’errore assoluto (Ea) o incertezza della misura nel seguente modo

Ea=lmax−lmin2=

calcolo l’errore assoluto o incertezza

  - Il valore finale della misura dello spessore dell’oggetto sarà il valore medio delle misure  l’incertezza: scrivilo

valore, da comunicare dello spessore dell’oggetto: ………………………………………………..