LABORATORIO DI FISICA

La dilatazione dell’aria: prima legge di Gay-Lussac (trasformazione isobarica)

Materiali e strumenti:

- un tubo di circa 30 cm e diametro interno 2mm

- una goccia di mercurio

- un termometro (0 , 100) °C

- una provetta, un bicchiere in pyrex, un fornello, sostegni

- ghiaccio

- un pennarello da vetro

Obiettivo:

- determinare sperimentalmente il valore di V0 dell’aria.

- verificare (nei limiti degli errori sperimentali) l’annullamento del volume quando la temperatura assume il valore di -273°C (zero assoluto).

- verificare la relazione di proporzionalità diretta tra variazioni di volume e variazioni di temperatura.

Premessa:

Il tubo di vetro è paragonabile ad un cilindro contenente gas, chiuso da uno stantuffo mobile. Nel tubo di vetro c’è aria e lo stantuffo è rappresentato da una goccia di mercurio che funzione come “tappo mobile”. La goccia di mercurio produce sull’aria una Pressione costante.

tubo

Procedure di lavoro:

termometro

- preparare una provetta con acqua e ghiaccio

- introdurre  nella provetta il tubo di vetro ed un termometro

- introdurre la provetta così preparata nel bicchiere di pyrex, pieno di acqua,

precedentemente posto su un fornello (spento). Predisporre per la provetta

un sostegno adeguato (figura)

4. attendere , agitando l’acqua nella provetta, che la temperatura raggiunga 0°C,

quindi, con un pennarello, tracciare un segno sul tubo di vetro in corrispondenza della parte inferiore della goccia di mercurio (avete così individuato l’altezza della colonna d’aria corrispondente al volume V0 a zero gradi).

- accendete il fornello ed agitate l’acqua nella provetta per mantenere la temperatura uniforme.

- ogni 10°C circa annotate la temperatura e segnate con un pennarello, sul tubo di vetro, il livello raggiunto dalla goccia di mercurio.

- continuate a prendere le misure fino a circa 95°C. A questo punto spegnete il fornello ed estraete il tubo di vetro.

- con un righello misurate la distanza h tra il fondo del tubo e ciascuna tacca segnata.

- indicando con S la sezione del tubo in cm2, sarà il volume V = h S (se per esempio h = 21 cm, il volume V sarà V = 21S cm3 )

- costruite su carta millimetrata il grafico del Volume al variare della temperatura e tracciate la retta che più si avvicina ai dati sperimentali.

- discussione dei risultati rispetto all’obiettivo.