LABORATORIO DI FISICA

IL TRASFORMATORE

La figura presenta un disegno di un trasformatore didattico. E’ costituito da un nucleo di ferro su cui sono avvolte due bobine: un circuito o avvolgimento primario con N1 spire e un circuito o avvolgimento secondario con N2 spire. Il primario è collegato a un generatore di tensione alternata che stabilisce un campo magnetico variabile nel nucleo di ferro. Il ferro, essendo facilmente magnetizzabile, aumenta notevolmente il campo magnetico rispetto a quello esistente in un nucleo d’aria e guida le linee del campo magnetico verso il secondario. Poiché il campo magnetico è variabile, anche il flusso magnetico concatenato con il primario e il secondario è variabile e, di conseguenza, in entrambi gli avvolgimenti viene indotta una f.e.m.

Nel circuito secondario. Per la legge dell’induzione di Faraday si avrà una mutua induzione data da:

mentre nel circuito primario per un fenomeno di autoinduzione la f.e.m. è data da:

Dividendo la prima per la seconda si trova che:

Esecuzione dell’esperimento

1. costruisci il circuito (come in figura)	             2. regola il generatore  su 2V  (V1)	                 3. leggi il valore di V2

4. riporta in tabella il numero di spire N1 ed N2         5. sostituisci le bobine e ripeti.                          6. completa la tabella

Tabella (tensione alternata  V1 circa uguale a 2V)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 (V) | V2(V) | N1 | N2 | V1/ V2 | N1/ N2 |

Verifica la relazione tra le tensioni V1 e V2  ed il numero di spire delle due bobine.

Calcoli

Che relazione c’è tra i dati in 5° e 6° colonna?

Cosa succederebbe se fosse utilizzato un generatore di tensione continua?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….