LABORATORIO DI FISICA

DETERMINAZIONE SPERIMENTALE DELLA

RESISTENZA INTERNA DI UN AMPEROMETRO

Obiettivo:

determinare sperimentalmente la r.i. di un Amperometro.

Materiali:

- una R = 100 ohm

- un filo di NiCr  (oppure……………) di diametro…………

- materiali per un circuito

- Montate il circuito come in figura con una R = 100 ohm

- Alimentate il circuito con circa 15 V di tensione (se potete fate arrivare l’amperometro circa a fondo scala.

- fissate il filo di NiCr (o altro materiale) ad un capo dell’amperometro e, a tentativi collegate l’altro capo fino ad ottenere che l’amperometro segni metà della corrente che segnava prima.

- Prendete la misura della lunghezza l del filo di NiCr e determinate la sua resistenza.

- utilizzando la seconda legge di Ohm determinare la R. del filo f che equivale alla r.i. dell’amperometro.

- utilizzando un ohmmetro verificare la r.i. e determinare l’errore percentuale.

Procedimento

CALCOLI

CONCLUSIONI