Esempio di come sviluppare, nella relazione di laboratorio, la sezione relativa ai "calcoli e risultati".

Prendiamo ad esempio

"propagazione dell'errore nella misura indiretta della densità dell’Alluminio".

(…è omessa la parte precedente della relazione….)

Dati, calcoli e risultati:

- sensibilità bilancia: 10-3 kg

- sensibilità cilindro graduato: 10-7 m3

Tabella per i dati e risultati relativi alla densità dell'Alluminio

| massa (kg) | volume acqua iniziale (m3) | volume acqua finale (m3) | volume solido (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,3 x 10-2 ± 10-3 | 4,0 x 10-5 ± 10-7 | 4,8 x 10-5 ± 10-7 | 0,8 x 10-5 ± 2 x 10-7 |

Essendo la densità   d=mV   =   2,3 x 10-2 kg   0,8 x 10-5 m3 = 2,9 x  103 kgm3

- Calcolo gli errori relativi ER  per la massa e per il volume

ER massa  = EAmassam =  10-3 kg2,3  x 10-2  kg =  4,3  x 10-2

ER volume  = EA volumeV = 2 x 10-7 m30,8 x 10-5 m3 =  2,5 x 10-2

=

- Sommo gli errori relativi di massa e volume e trovo l’errore relativo della densità

ER densità =  ER massa  + ER volume  =  4,3  x 10-2 + 2,5 x 10-2   =  6,8 x 10-2

- Calcolo l’errore assoluto per la densità

EA densità =  ER densità  x d =  6,8 x 10-2  x  2,9 x  103 kgm3 =  20 x 10-1 kgm3

(per comodità trasformo) d =  0,2 x  103 kgm3

- Comunico il valore finale della densità

dAl = ( 2,9 x  103  ±  0,2  x  103 )  kgm3